附件

摩托车催化转化器系族变更扩展申报办法

一、目的

为减轻企业负担，简化摩托车“国三”产品催化转化器系族变更扩展申报，特制定本办法。

二、适用范围

满足催化转化器系族判定条件的“国三”产品相关备案参数的变更扩展。

注：催化转化器系族是指满足催化转化器系族划分原则（如生产企业相同、类别相同、技术路线相同、催化转化器参数相同）的一系列车型。

三、催化转化器系族划分原则

- 生产企业（含同一独立序号企业下分公司、全资子公司、委托加工企业）；

- 摩托车类别（L1、L2、L3、L4、L5类）相同；

- 技术路线相同；

- 催化转化器系族产品变更扩展后新增排放配置的下列参数相同：

催化转化器生产企业

催化转化器型号

催化转化器和催化单元的数量

催化转化器的形状和尺寸

催化活性的类型

催化转化器贵金属总含量（g）

催化转化器贵金属比例

催化转化器载体（结构和材料）

催化转化器孔密度

催化转化器封装型式

注：催化转化器贵金属总含量在扩展后不能降低过大，当降低大于25%且不大于50%时只能按变更处理，当降低大于50%时则需按照非典型路线处理。

四、“国三”产品催化转化器系族变更扩展申报流程

对于满足催化转化器系族划分原则的产品，企业应提出该系族产品变更扩展的一揽子解决方案，在经企业验证同一系族各产品均满足排放要求后，企业可按本审查流程进行申报。

1.企业申报资料。在网上申报产品前，企业应首先书面提交催化转化器系族划分申报资料，包括催化转化器系族划分申报表（见附表），消声器一侧彩色照片，催化转化器系族划分说明材料等。其中说明材料应说明系族划分的原因，企业的试验验证情况等。

2.中机中心审查。在接到企业的书面申报材料后，中机中心将组织专家对企业申报的催化转化器系族划分资料进行审查，确认企业划分的系族是否合理。如果合理则从中选择代表车型并通知企业进行下一步的申报工作；如果不合理，则指导企业重新进行系族划分。

3.企业网上申报。企业的系族划分获得认可并且获知代表车型后企业应在网上进行系族中各产品扩展或变更的申请。

4.样品送检与检验。企业应及时将样品发送至相应检验机构，所需发送的样品包括样车与两只单独的消声器总成，检测机构任选一只装车进行排放检测，一只进行贵金属值检测，另一只留样备用。若某一系族中所选代表车型能够检测合格则可判断该系族车型排放全部合格，可以对系族内所有车型的相应参数进行扩展或变更；若代表车型检测不合格则可判断该系族车型排放全部检测不合格。

5.产品审查。检测机构做完试验后从网上提交排放检验报告同时上报纸版贵金属含量分析报告。中机中心进行产品审查，审查通过后企业相应系族的产品参数可进行扩展或变更。

注：

1.若企业的产品在一致性监督中出现问题，则中机中心在选取代表车型时增加代表车型数量。

2.检测机构进行排放检测和贵金属检测后应将样品封样半年的时间，在封样期内若对该车的检测结果有疑议中机中心可要求该检测机构对封样样品进行复检，或者将样品发送至另外一家检测机构进行复检。

以上流程流程图如下：

催化转化器系族变更扩展申报流程图

报纸版资料

资料受理

资料修改

资料审查合格

通知企业

网上申报

任务受理

资料审查合格

资料修改

下检验方案

产品检验，上传排放报告，寄送催化转化器贵金属检验报告

产品审查

审查通过

准予参数扩展或变更

是

是

是

否

否

否

中机中心

检测机构

企业